Svodné interpretační schéma

dokumentuje posloupnost geologických prací, hlavní dosažené výsledky a navržená doporučení pro práce, uskutečněné v rozsahu Oddílu B –

dle Tabulky č. 1 : Hlavní zpracovatelské bloky průzkumného úkolu

| Přípravné práce |  | Průzkumné technické práce |  | Průzkumné vrtné práce | Geodetické práce |  |  | Laboratorní práce | Výsledky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Archivní rešerše a příprava podkladů Terenní rekognoskace Vyřešení střetu zájmů |  |  |  |  |  |  |  |  | Výsledky jsou využity pro zpracování Realizačního projektu |
| Zpracování a projednání Realizačního projektu |  |  |  |  |  |  |  |  | Schválení Realizačního projektu na 1. Kontrolním dni |
| Blok ukončen bez navržených doporučení |  | Geofyzikální průzkum, provedený firmou G Impuls |  |  |  |  |  |  | Průzkum znečištění povrchové vrstvy XRF měřením (Rtg fl.) Vytipování míst pro situování HG vrtů |
|  |  | Realizace mělké nepažené sondáže – sondy strojní, ruční a kopané, realizované na dílčích lokalitách (haldy) s dokumentacemi a odběry vzorků |  |  | Orient. zaměření prací GPS lokátorem |  |  | Laboratorní analýzy vzorků zeminy z 18 dílčích lokalit | 75 vzorků zeminy, analýzy na 10 těžkých a toxických kovů - prověření chemismu dílčích lokalit |
|  |  | Inženýrsko-geologické posouzení hald |  |  |  |  |  | Zrnitostní analýzy | 7 vzorků zeminy – zrnitost - pro stanovení kf a základní geotechnické zařazení |
|  | Blok ukončen bez navržených doporučení |  |  | Zpracování projektu HG vystrojených vrtů |  |  |  |  | Schválení projektu HG vrtů mimo KD (vyjádřením) |
|  |  |  |  | Realizace HG vystrojených vrtů | Geodetické zaměření vrtů |  |  |  | 9 nových HG vrtů, celkový odvrt 127 m + zaměření |
|  |  |  |  | Orientační hydrodynamické zkoušky |  |  |  |  | Stanovení hydrogeologických parametrů kolektorských zemin |
|  |  |  |  | Odběry vzorků vod během zkoušek – z nových HG vrtů Odběry vzorků vod ze starších zdrojů |  |  |  | Laboratorní analýzy 15 vzorků vody z nových HG vrtů a starších zdrojů | Prověření chemismu podzemní vody |
|  |  |  | HG vrty ponechány pro následný monitoring |  |  |  |  |  |  |